粉末包装航空公司差异要求汇总表

20120814

| 航空公司 | 类型 | 包装规定 |
| --- | --- | --- |
| CA国航 | 玻璃瓶 | 每瓶内装物的重量不得超过1 千克。用铁制或木制材料作外包装，箱内用衬垫材料填实。单件货物毛重以不能超过25 千克。 |
|  | 袋 | 最外层应使用塑料涂膜纺织袋作外包装，保证粉末不能漏出，单件货物毛重不得超过25千克。 |
|  | 硬纸桶、木桶、胶合板桶 | 要求桶身完好，接缝严密，桶盖密封，桶箍坚固结实，单件货物毛重不得超过50千克。 |
| 3U四川 | 用袋盛装 | 其最外层应有保证粉末不漏出的包装，例如塑料涂膜编织袋或玻璃纤维袋等，每件重量不超过50千克。 |
|  | 用硬纸箱、木桶、胶合板桶盛装 | 应要求桶身不破，接缝紧密，桶盖密封不漏，桶箍紧固结实 |
|  | 用玻璃瓶盛装 | 每瓶容量应不超过1千克，并外加纸箱或木箱，箱内用衬垫材料填塞妥实 |
| 8L祥鹏 |  | 同 HU海航 |
| 8Y邮航 |  | 同HU |
| 9C春秋 |  | 同 HU海航 |
| FM上航 |  | 同3U四川 |
| G5华夏 | 玻璃 | 每瓶内装物的重量不得超过1 千克，并要外加纸箱和木箱，箱内用衬垫材料填塞妥实。 |
|  | 袋 | 最外层应使用塑料涂膜纺织袋或玻璃纤维袋作外包装，保证粉末不致漏出，单件货物毛重不得超过50 千克。 |
|  | 硬纸桶、木桶、胶合板桶 | 要求桶身不破、接缝严密、桶盖密封、桶箍坚固结实。单件货物毛重不得超过50千克。 |
| HU海航 | 玻璃 | 每瓶内装物的重量不得超过1 千克。 |
|  | 铁制或木制材料 | 箱内用衬垫材料填实，单件货物毛重不能超过25 千克。 |
|  | 袋 | 最外层应使用塑料涂膜纺织袋作外包装，保证粉末不致漏出，单件货物毛重不得超过50 千克。 |
|  | 硬纸桶、木桶、胶合板桶 | 要求桶身不破、接缝严密、桶盖密封、桶箍坚固结实。单件货物毛重不得超过50千克。 |
| HO吉祥 |  | 同 HU海航 |
| KY昆明 |  | 同 HU海航 |
| MU东航 |  | 同HU国航 |
| NS东北 |  | 同HU海航，但托运粉末状等性质不明的货物，应提供国家级专业实验室出具的货物性质检测报告。收运人员有权要求托运人到公司推荐的危险物品检测机构对其所托运的货物进行检测。 |
| OQ重庆 |  | 同HU海航 |
| JD | 袋 | 外层应使用塑料涂膜纺织袋作为外包装，保证粉末不致漏出，单件货物毛重不得超过25千克 |
|  | 硬纸桶、木桶、胶合板桶 | 要求桶身不破、接缝严密、桶盖密封、桶箍坚固结实, 单件货物毛重不得超过50千克 |
|  | 玻璃 | 每瓶内装物的重量不得超过1千克 |
|  | 铁制或木制材料 | 箱内用衬垫材料填实。单件货物毛重不超过25 千克。 |
| PN西部 |  | 同 HU海航 |
| SC山航 |  | 同CA国航 |
| VD河南 |  | 同 HU海航 |
| ZH深航 |  | 同 HU海航 |
| 成都航空 |  | 同3U 四川 |